Памятка по уходу за индивидуальными слуховыми аппаратами.

- Ваши уши должны быть чистыми, поэтому ежедневно по утрам надо
хорошо мыть уши.

- Вкладыши для слухового аппарата должны быть чистыми. Если канал
ушного вкладыша забит серой, вы не будете слышать.

Канал ушного вкладыша очищайте заточенной спичкой или деревянной зубочисткой. Ушную серу нужно удалять ватой.

При мытье ушной вкладыш надо отделить от слухового аппарата, затем положить в очищающий раствор на 15—20 минут или вымыть его тёплой водой с мылом, а потом промыть ушной вкладыш под струёй чистой воды.

После этого вкладыш надо хорошо просушить: сначала промокнуть вкладыш салфеткой, а потом высушить на открытом воздухе. Только хорошо высушенный вкладыш можно надеть на слуховой аппарат (в трубочке вкладыша не должно быть капелек воды.)

- Слуховой аппарат берегите от попадания воды, поэтому надо снимать
его перед мытьём головы, купанием и во время дождя.

- Нельзя держать аппарат на солнце.

- Слуховой аппарат необходимо иногда протирать гигиенической
салфеткой. Дезинфекцию слухового аппарата надо делать так:

Мягкой тканью (льняной, шерстяной), смоченной 3 % раствором перекиси водорода с 0,5 % содержанием моющего средства типа «Лотос» аккуратно протереть слуховой аппарат.

- Снимайте слуховой аппарат перед уроками физкультуры и труда.

- Если вы плохо слышите или появляются посторонние звуки (типа
радио), то проверьте заряд батарейки.

8.	Батарейку надо заменить или зарядить, если она аккумуляторная.

Любите свой слуховой аппарат!

Он даёт вам возможность слышать мир звуков!

Памятка по работе с индивидуальными слуховыми аппаратами.

- Сначала надо посмотреть, есть ли батарейка в аппарате. Батарейку надо
вставлять правильной стороной:   + к +.

- Включение слухового аппарата: закрыть батарейный отсек.

- Выключение слухового аппарата: открыть батарейный отсек.

- Регулировка громкости слухового аппарата: громче - вращать колесико
вверх; тише - вращать колесико вниз.

- Слуховой аппарат настроен на речь — нажать на кнопку один раз.

Внимание!!!

Большая громкость, вызывающая неприятные ощущения у вас, может

привести к снижению слуха.

- Программа для работы с радиоклассом — нажать на кнопку второй раз
(сначала появятся сигналы пи - пи.)

- Если вы нажимаете на кнопку третий раз, то вы переключаете аппарат
снова на речь.

- Выключение аппарата можно сделать, открыв батарейный отсек.

Помните!!!

Слуховые аппараты выданы вам на 4 года. Берегите слуховые аппараты, так как их нельзя восстановить в случае потери. Храните слуховые аппараты с открытым батарейным отсеком в запертых шкафах и классах.